Ověření znalostí radiačních pracovníků  –  test 2015/…………..

Klient 001	dne:

Ulice ……..

Město ………	jméno a příjmení:

IČO ………

podpis:

- Stochastické účinky:

  - jsou obecně podmíněny dosažením „prahové“ dávky a jejich závažnost se s rostoucí dávkou nemění.

  - pravděpodobnost jejich výskytu roste s rostoucí dávkou.

  - jsou obecně podmíněny dosažením „prahové“ dávky a s rostoucí dávkou se zvyšuje i jejich závažnost.

- Mezi standardní metody ochrany před účinky ionizujícího záření v radiodiagnostice patří:

  - ochrana časem, ochrana vzdáleností a ochrana radioprotektivy.

  - ochrana vzdáleností, ochrana časem a ochrana stíněním.

  - ochrana radioprotektivy, ochrana vzdáleností a ochrana stíněním.

- Důsledné clonění pole záření při skiaskopickém výkonu:

  - sníží výrazným způsobem radiační zátěž pacienta i personálu.

  - sníží výrazným způsobem radiační zátěž pacienta, na radiační zátěž personálu nemá vliv.

  - sníží výrazným způsobem radiační zátěž personálu, na radiační zátěž pacienta nemá vliv.

- Instrukce jak postupovat v případech: kdy nedojde k ukončení expozice za dobu obvyklou, nebo dojde-li k nekontrolovanému výskytu osob na snímkovně v době expozice:

  - najdeme ve vnitřním havarijním plánu pracoviště se zdroji ionizujícího záření.

  - se řídí erudicí radiologického asistenta a nejsou nikde předem stanoveny.

  - stanoví příslušné RC SÚJB na základě hlášení mimořádné události.

- Osobní dozimetr:

  - se nosí na přední levé straně hrudníku (dále jen „referenční místo“), pokud není v programu monitorování stanoveno jinak. Při používání ochranné stínicí zástěry se nosí vně zástěry.

  - se nosí na takovém místě, které je při nastavování projekce nejblíže rentgence. Při používání ochranné stínicí zástěry se nosí uvnitř za zástěrou.

  - se nosí na takovém místě, které je při nastavování projekce nejblíže rentgence. Při používání ochranné stínicí zástěry se nosí vně zástěry.

- Záznamy o velikosti ozáření:

  - musí být zaznamenávány pouze v radioterapii.

  - musí být zaznamenávány pouze v případě, že je RTG zařízení vybaveno přidruženým zařízením poskytujícím kvantitativní informaci o ozáření, jemuž byla vyšetřovaná osoba vystavena.

  - musí být zaznamenávány ke každému konkrétnímu lékařském ozáření.

- Lokální radiační zátěž pacienta při peroperačním vyšetření s C ramenem můžeme výrazně snížit:

  - snížením vzdálenosti rentgenka - pacient a použitím pulsního skiaskopického režimu.

  - snížením vzdálenosti rentgenka - pacient, pulsní skiaskopický režim nemá na dávku vliv.

  - zvětšením vzdálenosti rentgenka - pacient a použitím pulsního skiaskopického režimu.

- Běžná ochranná zástěra sníží dávku záření:

  - o cca 30% z původní hodnoty.

  - na cca 30% z původní hodnoty.

  - na cca 3% z původní hodnoty.

- Po ukončení expozice RTG přístrojem a jeho odpojení od zdroje napětí:

  - přestává být tento z legislativního hlediska zdrojem záření, v prostoru snímkovny je však ještě po dobu několika minut tzv. dávkové reziduum.

  - je tento podle příslušné legislativy stále považován za zdroj ionizujícího záření a jako s takovým je s ním nutno i nakládat, a to především z důvodu tzv. dávkového rezidua, které ještě po dobu několika minut vyzařuje.

  - je tento podle příslušné legislativy stále považován za zdroj ionizujícího záření a jako s takovým je s ním nutno i nakládat, jakákoli emise ionizujícího záření je však po dobu jeho odpojení od zdroje napětí vyloučena.

- Monitorování osobními dozimetry musí provozovatel pracoviště s kontrolovaným pásmem zajistit:

  - pro všechny radiační pracovníky kategorie A včetně externích pracovníků, sledovací období pro vyhodnocování osobního dozimetru je 3 měsíce.

  - pro všechny radiační pracovníky kategorie A i B včetně externích pracovníků, sledovací období pro vyhodnocování osobního dozimetru je 3 měsíce.

  - pro všechny radiační pracovníky kategorie A včetně externích pracovníků, sledovací období pro vyhodnocování osobního dozimetru je 1 měsíc.

celkový dosažený počet bodů: ………	vyhověl: ANO / NE

Za každou správně zodpovězenou otázku získáváte jeden bod. Minimální počet bodů pro dosažení kladného hodno-cení je šest bodů.